Тема заняття. Виготовлення пілону, кіля. Складання модели.

Мета заняття:

Розвивальна: розвивати в учнів просторову уяву та політехнічне мислення;

Виховувати: культуру праці та бережливе ставлення до шкільного майна.

Методи:

- словесні ( пояснення, інструктаж );

- наочні (демонстрація );

- практичні (практична робота, навчальні вправи).

Методи виховання.

- стимулювання.

Міжпредметні зв'язки: фізика, трудове навчання, креслення.

Тип заняття; подання нового матеріалу или застосування вмінь та навичок на практиці

Форма заняття: групове.

Хід заняття

Провести випилювання пілона з фанерки 4мм за допомогою лобзика. Випилювання виробляти з припуском 0.5-1мм від контуру заготовки. При випилюванні слід дотримуватися плавні повороти лобзика і стежити за нагріванням пилочки лобзика.

Після випилювання провести обробку заготовки по контуру за допомогою шкурілкі. Шкурілкі слід використовувати різної зерністості від великої до дрібної.

На рейці фюзеляжу розмітити за допомогою лінійки розташування лонжерона 40 мм від передньої кромки. На рейці лонжерона розмітити середину. Провести склеювання лонжерона к фюзеляжу за допомогою клею ПВА. Необхідно, щоб позначки розмітки на лонжероні і фюзеляже збіглися. крім того потрібно проконтролювати, щоб між рейкою фюзеляжу і лонжероном був прямий кут.

Відразу за лонжероном повинна бути розташована нервюра. Її теж треба приклеїти за допомогою клею ПВА.

З картону вирізати деталі крила, кіля і стабілізатора. Вирізати слід за допомогою ножиць строго по контуру.

Помилитися лонжерон і нервюру клеем ПВА. Провести приклеювання крила. Необхідно проконтролювати, щоб середина крила потрапила на нервюру а передня кромка крила повністю збіглася з лонжероном.

На деталі стабілізатора провести лінію на відстані 10мм від задньої кромки це буде кермо висоти. Також необхідно провести осьову лінію стабілізатора.

За допомогою клею ПВА приклеїти стабілізатор. Простежити, щоб осьова стабілізатора збіглася з рейкою фюзеляжу а кермо висоти знаходився за межами рейки фюзеляжу.

За допомогою клею ПВА приклеїти кіль. Проконтролювати кут между кілем і стабілізатором. Він повинен бути прямим.

За допомогою надфіля зробити пріпіловку пілона. Пілон повинен щільно але без напрягу насаджується на фюзеляж.

Після підгонки зробити приклеювання пілона.

Модель готова до балансуванню і регулюванню.